"ALC-1" 
Автономный индикатор 
лямбды (альфаметр) 

Техническое описание 
и инструкция по эксплуатации 

 


1. Описание и работа. 
1.1. Назначение.

Aльфаметр ALC-1 позволяет отрегулировать топливную систему двигателя на самый выгодный расход топлива и снизить токсичность выхлопных газов за счет наиболее полного сгорания топливовоздушной смеси путём контроля уровня содержания кислорода в отработавших газах с помощью пятипроводного широкополосного датчика кислорода (ШДК) BOSCH LSU 4.2.

Aльфаметр ALC-1 может быть использован при проведении регулировки топливных систем следующих типов: бензин, газ, дизельное топливо, спирт см. приложение 2.. Наиболее актуальным является его применение для точной регулировки газобаллонного оборудования, карбюраторов, а так же для проведения тонкой настройки соотношения воздух/топливо при проведении Chip-тюнинга инжекторных двигателей.

Программно-аппаратный комплекс ALC-1 состоит из широкополосного пятипроводного датчика кислорода (ШДК), контроллера и программного обеспечения. Контроллер осуществляет управление серийным широкополосным датчиком кислорода (ШДК) BOSCH LSU 4.2. Алгоритм управления ШДК включает:

- ПИД - регулирование (пропорционально - интегрально - дифференциальное) нагрева керамического элемента и канала измерения датчика;

- компенсацию нелинейности характеристики датчика;

- калибровку канала измерения с температурной и временной компенсацией ухода параметров;

- автоматическую подстройку под конкретный нагреватель датчика;

- калибровку на открытом воздухе по атмосферному кислороду;

- сохранение всех калибровочных параметров после отключения питания.

Контроллер имеет цифровые вход/выход стандарта RS-323, K-Line скорость обмена стандартная 9600 бод, и один аналоговый выход.

Показания вольтметра в вольтах соответствуют значению лямбда. Например, 0.95В соответствует значению лямбда 0.95.

Программное обеспечение позволяет отображать показания прибора в удобном для пользователя виде. А так же записывать отображаемую информацию в файл, с возможностью последующего просмотра и анализа.

В отличие от газоанализаторов:

- Обладает высоким быстродействием, что позволяет контролировать отношение воздух/топливо не только в установившихся режимах, но и в динамике при переходных режимах работы двигателя;

- Прост  в эксплуатации;

- Полностью автономен, что позволяет при наличии трубки «Вентури» контролировать отношение воздух/топливо в движении;

- В качестве индикаторного устройства возможно использование:

цифрового вольтметра на пределе измерения 20В, оригинальных LED,LCD индикаторов (разработаем и изготовим с функциями необходимыми заказчику), персонального компьютера (с соответствующим ПО).

1.2 Технические характеристики: 
- Напряжение питания, В, 11,5 - 16,5 
- Индикация коэффициента лямбда в диапазоне 0,60 - 1,50 
- Дискрет индикации 0,01 
- Диапазон рабочих температур -10 … + 40°С 
- Масса комплекта, кг, не более 0,4 

1.3 Подготовка к работе: 
- Приступая к работе, необходимо внимательно изучить все разделы настоящего ТО; 
- В случае большой разности температур между складским и рабочими помещениями, после длительного хранения или транспортирования в условиях повышенной влажности прибор перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 4 часов;

1.4 Калибровка на открытом воздухе по атмосферному кислороду. 
Во время калибровки датчик должен находиться в среде чистого воздуха.

При работе без компьютера. Подключить датчик к разъёму "Датчик "контроллера. Подключить кабель питания к разъёму "Выход" контроллера (одиночная розетка DB-9 на конце кабеля ). Затянуть фиксирующие винты разъёмов. Подстыковать заглушку с кнопкой "Калибровка" к разъёму цифровой выход (COM-порт) (там, где  кабель питания разделяется на вилку прикуривателя, аналоговый выход и разъём цифровой выход (COM-порт)). Допускается подключение и отключение заглушки при включенном приборе. Соединить аналоговый выход с любым цифровым вольтметром на пределе измерения 20В (черный - земля, любого другого цвета - выход). Подключить вилку питания к прикуривателю, или через переходник к аккумуляторной батарее автомобиля, соблюдая полярность (красный плюс, черный минус). Нажать кнопку "Калибровка". После нажатия кнопки индикатор контроллера светит жёлто - оранжевым светом до её окончания. Готовность прибора к работе – постоянное свечение зеленым светодиодного индикатора контроллера. После окончания калибровки, рекомендуется отстыковать заглушку, во избежании случайного нажатия. После калибровки показания вольтметра должны быть равны 2В.

При работе с компьютером. Подключить датчик к разъёму "Датчик" контроллера. Подключить кабель питания к разъёму "Выход" контроллера  (одиночная розетка DB-9 на конце кабеля ). Затянуть фиксирующие винты разъёмов. Подключить цифровой выход (COM-порт)  к компьютеру (к COM-порту через удлинитель COM-порта или к USB - порту через переходник USB - COM).  Подключить вилку питания к прикуривателю, или через переходник к аккумуляторной батарее автомобиля, соблюдая полярность (красный плюс, черный минус). Запустить на компьютере программу для работы с ALC-1. Дождитесь прогрева прибора - индикатор состояния   программы  "Готов". Нажать в программе кнопку  "Калибровка". Индикатор состояния программы изменится на "Калибровка". Подождать окончания калибровки - индикатор состояния "Готов". После калибровки стрелка должна находиться в секторе О2.

Процедура калибровки позволяет скомпенсировать температурные и временные погрешности, прибор будет индицировать точнее лямбду. Если калибровка выполняется первый раз после подачи питания - выполняется калибровка канала измерения и подстройка под нагреватель датчика. Если не отключать питание, последующие калибровки - только калибровку канала измерения, для сокращения времени процедуры. Для повышения точности измерений, калибровку рекомендуется выполнить перед каждым проведением работ.

1.5 Порядок работы.

Работы по регулировке топливной системы рекомендуется проводить только при исправной механической части двигателя, системы зажигания, на прогретом  двигателе, чистом воздушном фильтре и наличии качественного топлива.

При работе без компьютера. Подключить датчик к разъёму "Датчик" контроллера. Подключить кабель питания к разъёму "Выход" контроллера (одиночная розетка DB-9 на конце кабеля ). Затянуть фиксирующие винты разъёмов. Соединить аналоговый выход с любым цифровым вольтметром на пределе измерения 20В (черный - земля, любого другого цвета - выход). Подключить вилку питания к прикуривателю, или через переходник к аккумуляторной батарее автомобиля, соблюдая полярность (красный плюс, черный минус). Использование источников питания с выходным током менее 10 Ампер не допустимо. Отключение контроллера выполняется в обратной последовательности. Поместить широкополосный лямбда-зонд в поток выхлопных газов при помощи держателя.

Дождитесь прогрева прибора (индикатор состояния : мигающий зелёный - нагрев датчика, прибор к работе не готов, зелёный - прибор к работе готов).Показания вольтметра в вольтах будут соответствовать значению лямбда. Например, 0.95В соответствуют значению лямбда 0.95. Следует учитывать, что погрешность вольтметра влияет на точность показаний.

При работе с компьютером. Подключить датчик к разъёму "Датчик" контроллера. Подключить кабель питания к разъёму "Выход "контроллера контроллера ( одиночная розетка DB-9 на конце кабеля ). Затянуть фиксирующие винты разъёмов. Подключить цифровой выход контроллера к компьютеру (к COM-порту через удлинитель COM-порта или к USB - порту через переходник USB - COM). Подключить вилку питания к прикуривателю, или через переходник к аккумуляторной батарее автомобиля, соблюдая полярность (красный плюс, черный минус). Использование источников питания с выходным током менее 10 Ампер не допустимо. Отключение контроллера выполняется в обратной последовательности. Поместить широкополосный лямбда-зонд в поток выхлопных газов при помощи держателя. Подождать пока индикатор состояния прибора будет "Готов". Показания прибора отображаются на цифровом и стрелочных индикаторах. А так же на графике. Обучающий видеоролик о работе с программой находится на диске.

Провести калибровку прибора на открытом воздухе по атмосферному кислороду.

В качестве держателя рекомендуется трубка " Вентури "( в базовый комплект поставки не входит). Возможный вариант самостоятельного изготовления держателя представлен в приложении 1.Ввернуть датчик в гайку держателя, затянуть ключом. Установить держатель с широкополосным лямбда-зондом в выхлопной трубе автомобиля так, чтобы ось датчика была повёрнута под углом не менее 10 градусов вверх от горизонтали.

Внимание: 
Не устанавливать датчик лямбда-зонда ниже горизонтали, так как это может стать причиной скопления конденсата, и как следствие, выхода из строя датчика! Помещённый в среду выхлопных газов датчик должен быть подключен и должен работать. Не работающий датчик может быть повреждён. 
Для получения корректных результатов показаний прибора регулировку автомобильного оборудования следует проводить только при исправной механической части двигателя и системы зажигания, на двигателе, прогретом до температуры 80 °C, чистом воздушном фильтре, наличии качественного топлива.

1.6 Светодиодная индикация состояния прибора: 
- Мигающий зелёный - нагрев датчика, прибор к работе не готов; 
- Зелёный - прибор к работе готов;

- Жёлто - оранжевый - калибровка; 
- Мигающий красный - напряжение питания выше или ниже допустимого; 
- Красный - неисправен датчик или цепи управления датчиком, срочно отключить питание. 

2. Меры безопасности. 
- Запрещается присоединять и отсоединять разъемы при включенном питании; 
- Во время работы датчик и держатель подвергаются нагреву. Избегать прямого контакта с открытыми участками тела; 
- После проведения работ датчик следует размещать так, чтобы исключить контакт с легко воспламеняющимися предметами и жидкостями до полного остывания. 

3. Хранение и транспортирование. 
Хранение и транспортирование ALC-1 в упаковке может осуществляться в помещениях и в закрытом транспорте, в которых место хранения защищено от попадания влаги и механических воздействий, во всем диапазоне рабочих температур. 

4. Комплектность. 
Базовый комплект поставки ALC-1 включает: 
- Пятипроводной широкополосный датчик кислорода Bosch; 
- Автономный контроллер широкополосного датчика кислорода; 
- Кабель питания (4м); 
- Переходник питания; 
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации; 
- СDROM с программным обеспечением. 

5. Гарантии изготовителя. 
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю; 
- Гарантийный срок хранения со дня выпуска до даты продажи - 24 месяца; 
- Гарантийные обязательства на широкополосный датчик кислорода Bosch не распространяются. 

6. Порядок сдачи изделия в гарантийный ремонт. 
В случае выхода из строя или нарушения функционирования 
"ALC-1" до окончания гарантийного срока необходимо обратиться к представителю предприятия - изготовителя. 
ВНИМАНИЕ! Предприятие - изготовитель не несёт гарантийных обязательств в случае: 
- нарушения комплектности поставки; 
- наличия явных механических повреждений; 
- попадания внутрь прибора жидкостей.

Приложение 1. 
Возможный вариант самостоятельного изготовления держателя 
Вварите гайку с резьбой М18х1,5 высотой не более 8 мм в трубу, как показано на рисунке. Вверните датчик в гайку до упора и убедитесь, что колпачок датчика находится полностью внутри трубы, а в месте сварки по периметру гайки нет сквозных отверстий. 




Предупреждение: 
На холостом ходу в выхлопной трубе периодически возникают волны разряжения, которые вызывают подсос воздуха внутрь 
выпускной системы. Держатель не герметизирует срез глушителя, т.к. не может быть изготовлен для всех типов автомобилей, погрешность в показаниях прибора увеличивается (смесь беднее, чем есть на самом деле). С ростом оборотов и нагрузки на двигатель поток отработавших газов становится неразрывным и показания прибора нормализуются. Для устранения погрешности необходимо удлинение наружной части держателя с помощью шланга длиной не менее двух метров для исключения подмешивания атмосферного кислорода к выхлопным газам в зоне установки широкополосного лямбда-зонда, уплотнение стыка держателя и выхлопной трубы. 
В качестве держателя рекомендуется трубка " Вентури ". 
Трубка " Вентури " позволяет: 
- Исключить попадание конденсата на измерительный датчик и тем самым предохраняет датчик от выхода из строя; 
- Исключить влияние атмосферного кислорода на показания прибора; 
- Проводить измерения в движении; 
- Проводить измерения на различных типах автомобилей.

Приложение 2. 
Для бензиновых двигателей оптимальное соотношение воздух/топливо составляет 14,7 частей воздуха для сжигания одной части бензина (14,7:1). При таком соотношении, теоретически, весь кислород, содержащийся в воздухе, вступает в реакцию со всем топливом. Такое соотношение топлива и воздуха называют стехиометрическим. Значение лямбда - это отношение фактического соотношения воздух/топливо (AFR) к стехиометрическому. Лямбда, равная 1, эквивалентна соотношению воздух/топливо (AFR): 
- Неэтилированный бензин 14,7:1 
- Пропан (сжиженный газ) 15,5:1 
- Метан (сжатый газ) 17,2:1 
- Дизельное топливо 14,6:1 
- Метанол (метиловый спирт) 6,4:1 
- Этанол (этиловый спирт) 9,0:1

Оптимальной считают топливовоздушную смесь, когда лямбда = 0,95 … 1.Максимальная мощность двигателя может быть достигнута, когда двигатель работает на "обогащённой" топливовоздушной смеси при ориентировочных значениях лямбда = 0,8 … 0,9. При этом в отработавших газах содержится несгоревшее топливо. Максимальная экономичность двигателя может быть достигнута, когда двигатель работает на установившихся средних оборотах на "обеднённой" топливовоздушной смеси при лямбда = 1,04 … 1,08. При этом, в отработавших газах содержится свободный кислород.

http://www.avtorempribor.ru/ 
E-mail:avtorem.09@mail.ru